ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

1ο ΕΠΑΛ ……

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Β ΤΑΞΗΣ       ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  26 /05/2022

ΘΕΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α

ΘΕΜΑ 1ο  (Επιλογή εκπαιδευτικού)

  - Στη στήλη 1 φαίνονται οι δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα και στη στήλη 2 τα πιθανά διανύσματα της συνισταμένης σε κάθε περίπτωση . Να αντιστοιχίσεις κάθε περίπτωση της στήλης 1 με το πιθανότερο γι’αυτή διάνυσμα συνισταμένης της στήλης 2.

Μονάδες 9

1.2  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Στις μόνιμες παραμορφώσεις η παραμόρφωση των σωμάτων παραμένει και μετά την αποφόρτισή τους

β. Όταν μελετούμε την αντοχή μιας κατασκευής μας ενδιαφέρει μόνο η ασφάλεια.

γ. Τα υλικά που εμφανίζουν σημαντικές παραμορφώσεις πριν επέλθει η θραύση τους ονομάζονται  ψαθυρά

δ. Η καταπόνηση της θλίψης προκαλεί την επιμήκυνση μιας ράβδου.

Μονάδες 16

ΘΕΜΑ 2ο   (Κλήρωση από Τ.Θ.Δ.Δ  - Θέμα 19049)

2.1 Να γράψετε τον αριθμό 1, 2, 3, 4 των κενών του παρακάτω κειμένου και, δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι τρείς από τις λέξεις θα περισσέψουν).

Λέξεις που δίνονται: αντίθετης, εγκάρσια, δυνάμεων, απλή, ροπών, ίδιας, άξονα

Μια δοκός καταπονείται σε _________________(1) κάμψη, όταν φορτίζεται με ζεύγη ___________________(2) ίσης και __________________(3) φοράς εφαρμοσμένων σε ένα επίπεδο, που περιέχει το γεωμετρικό ____________(4) της δοκού.                                                                    Μονάδες 16

2.2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Στην κάμψη της δοκού κάτω υπό την επίδραση των φορτίων που δέχονται οι κάτω ίνες της επιμηκύνονται, ενώ οι επάνω ίνες επιβραχύνονται.

β. Στην κάμψη κατά μήκος του άξονα της δοκού οι ίνες της δοκού δεν παραμορφώνονται (ουδέτερος άξονας).

γ. Ο ουδέτερος άξονας της διατομής μιας δοκού που υφίσταται κάμψη, δεν περνά από το κέντρο βάρος της διατομής.                                                                                                                                             Μονάδες 9

ΟΜΑΔΑ Β

ΘΕΜΑ 3ο   (Επιλογή εκπαιδευτικού)

Πάνω σε διπλή τροχαλία είναι κρεμασμένο σώμα βάρους W = 120 Ν, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Να υπολογίσετε την ελάχιστη δύναμη F που πρέπει να εξασκηθεί στο σημείο Α έτσι ώστε η τροχαλία να μην περιστραφεί.

Μονάδες 25

ΘΕΜΑ 4ο (Κλήρωση από Τ.Θ.Δ.Δ Θέμα #20839)

4. Δοκίμιο κυλινδρικού σχήματος διαμέτρου d=2 cm και αρχικού μήκους l=8 cm δοκιμάστηκε σε εφελκυσμό και έδωσε τα εξής αποτελέσματα: Φορτίο αναλογίας Fα=3.140 N, φορτίο θραύσης Fθ=6.280 N, ειδική μεταβολή του μήκους ε=0,5% στο όριο θραύσης.

4.1. Να υπολογιστεί η τάση στο όριο αναλογίας.                                                                                  Μονάδες 8

4.2. Να υπολογιστεί η τάση στο όριο θραύσης.                                                                                     Μονάδες 7

4.3. Να υπολογιστεί η επιμήκυνση Δl του δοκιμίου.                                                                             Μονάδες 10

Ο  Δ/ΝΤΗΣ                                                                                          Ο  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ